# Anhang 1: Leistungsblätter

Die nachfolgenden Leistungsblätter sind Bestandteil der Ausschreibung des Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e.V. im Rahmen des Projekts „Stromspar-Check in Ihrer Nähe“.

Die Leistungsblätter sind bei Abgabe eines Angebots vollständig auszufüllen und rechtsgültig durch das anbietende Unternehmen zu unterzeichnen. Bitte senden Sie nach Möglichkeit Prüfprotokolle und Messergebnisse zu den einzelnen Angaben mit.

- Leistungsblatt LED: LED Kerzenform E14 mind. 250 lm (entsprechend einer 25 W Glühlampe)

# (Los: 12)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Kerze |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 14 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 250 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 4 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 4 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1. | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: E27 Globus mind. 1.000 lm (entsprechend 75 W Glühlampe)

# (Los13)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Globus |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Durchmesser: ≥ 98 mm |  |  |
| 1.4. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.5. | Lichtstrom: mindestens 1.000 lm |  |  |
| 1.6. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 11 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: <11 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1. | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2 | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: Reflektor GU10 mind. 230 lm (entsprechend 35 Watt Halogenlampe)

# (Los 14)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Reflektor |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: GU 10 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 230 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel ≥ 35° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel > 36° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 4 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 4 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Glühlampenform E27 mind. 470 lm (entsprechend 40 W Glühlampe)

# (Los 15)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Glühlampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 470 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 6 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 6 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED R63 Reflektor E27 mind. 500 lm (entsprechend 50 W Halogenlampe)

# (Los 16)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Reflektor |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 500 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 90° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 120° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 9 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 9 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Glühlampenform E27 mind. 800 lm (entsprechend 60 W Glühlampe)

# (Los 17)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Glühlampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 800 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 10 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 9,5 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Glühlampenform E27 mind. 1.050 lm (entsprechend 75 W Glühlampe)

# (Los 18)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Glühlampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 1.050 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 11 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 11 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Kerzenform E14 mind. 470 lm (entsprechend 40 W Glühlampe)

# (Los:19)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Kerze |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 14 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 470 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 6 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 6 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED R 50 Strahler E14, mind. 400 lm (entsprechend 40 W Halogenlampe)

# (Los 20)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Reflektor |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 14 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 400 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 90° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 120° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 6 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 6 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt Lampen: Reflektor GU10 mind. 340 lm (entsprechend 50 W Halogenlampe)

# (Los: 21)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Reflektor |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: GU 10 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 340 lm |  |  |
| 1.6. | Abstrahlwinkel ≥ 35° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel > 36° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme 5 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 5 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED G9 Stiftsockellampe, 200-250 lm (entsprechend 20-25 W Halogenlampe)

# (Los: 22)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Stiftsockellampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: G 9 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 200 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 260° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 270° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 2,5 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 2,5 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Glühlampenform E14 mind. 470 lm (entsprechend 40 W Glühlampe)

# (Los: 23)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Glühlampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 14 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 3.000 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: warmweiß: 2.700 bis 2.800 Kelvin |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 470 lm |  |  |
| 1.5. | Abstrahlwinkel: ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel: > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 5 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 5 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Filament Lampe Birnenform (Opalglas) E27 mind. 800 lm (entsprechend 60 W Halogenlampe)

# (Los: 24)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Glühlampe |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 27 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: normalweiß: 4.000 bis 4.500 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: normalweiß: 4.000 |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 800 lm |  |  |
| 1.6. | Abstrahlwinkel ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 8 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 8 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

- Leistungsblatt LED: LED Lampe Kerzenform E14 mind. 470 lm (entsprechend 40 W Halogenlampe)

# (Los: 25)

# Hersteller: Name des Produktherstellers

# Produktbezeichnung: Herstellerbezeichnung des Produkts

| 1. | Produktangaben | Muss | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lampenform: Kerze |  |  |
| 1.2. | Größe und Typ des Sockels: E 14 |  |  |
| 1.3. | Farbtemperatur: normalweiß: 4.000 bis 4.500 Kelvin |  |  |
|  | Farbtemperatur: normalweiß: 4.000 |  | 10 |
| 1.4. | Lichtstrom: mindestens 470 lm |  |  |
| 1.6. | Abstrahlwinkel ≥ 270° |  |  |
|  | Abstrahlwinkel > 300° |  | 10 |
| 2. | Qualität |  |  |
| 2.1. | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra ≥ 80 |  |  |
|  | Farbwiedergabeindex [Ra]: Ra > 90 |  | 10 |
| 2.2. | Mittlere Lebensdauer (nach DIN): |  |  |
|  | ≥ 15.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 25.000 Stunden |  | 10 |
|  | Lampenlebensdauerfaktor: ≥ 0,9 bei 6.000 Stunden |  |  |
| 2.3. | Frühausfallrate: ≤ 5% nach 1.000 Stunden |  |  |
|  | Frühausfallrate: ≤ 2% nach 1.000 Stunden |  | 10 |
| 2.4. | Anzahl der Schaltzyklen ≥ 40.000 |  |  |
|  | Anzahl der Schaltzyklen > 50.000 |  | 10 |
| 2.5. | Aufrechterhaltung des Lichtstroms |  |  |
|  | ≥ 80 % bei 6.000 Stunden |  |  |
|  | ≥ 80 % bei der Nennlebensdauer (siehe 2.2.) |  | 10 |
| 3. | Energieverbrauch |  |  |
| 3.1. | Leistungsaufnahme: 5 W |  |  |
|  | Leistungsaufnahme: < 5 W |  | 10 |
| 3.2. | Energieeffizienz-Klasse F oder besser |  |  |
|  | Energieeffizienz-Klasse D |  | 10 |
| 4. | Umweltverträglichkeit |  |  |
| 4.1 | Umweltfreundliches, gesundheitlich unbedenkliches Verpackungsmaterial |  |  |
| 4.2. | Recyclebare Verpackung > 65% |  | 10 |
|  | Alle Muss-Kriterien erfüllt? |  |  |
|  | Erreichte Punktzahl der Soll-Kriterien |  | ___ |
|  | Maximal erreichbare Punktzahl |  | 100 |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel